全国重要地质钻孔数据库建设工作

技术要求（试行）

2013年9月

前  言

为贯彻落实《国土资源部关于开展全国重要地质钻孔数据库建设工作的通知》（国土资发〔2013〕88号）的精神，指导各省（区、市）做好重要地质钻孔数据库建设工作，部储量司组织编制了《全国重要地质钻孔数据库建设工作技术要求（试行）》（以下简称《技术要求（试行）》），以使重要地质钻孔数据采集工作在统一规范的框架内正常有序的开展，确保该项工作的顺利完成。

本《技术要求（试行）》仅限重要地质钻孔数据库建设工作使用，提供的“重要地质钻孔数据采集系统”为单机版，填报和使用钻孔数据的计算机不得与互联网连接。重要地质钻孔数据库建设成果不得采取网络传输方式上报，采取数据库成果刻盘上报。

本《技术要求（试行）》由中国地质调查局具体组织和指导国土资源实物地质资料中心研究制定。

单位名称：国土资源实物地质资料中心

联系人：张立海

通讯地址：河北省三河市燕郊开发区燕灵路245号

邮政编码：065201

电话：010-61592214

手机：15030660591

传真：0316-3320379

E-mail：yjzlihai@163.com

QQ号：862089908

QQ群号：168075346

目 录

第1章 概述	1

1.1范围	1

1.2规范性引用文件	1

1.3术语及定义	2

1.3.1地质钻孔资料	2

1.3.2重要地质钻孔资料	2

1.3.3历史性地质钻孔资料	3

1.3.4三图一表	3

1.3.5重要地质钻孔图表数据库	3

1.3.6重要地质钻孔属性数据库	3

1.3.7重要地质钻孔岩心数据库	3

1.3.8数据项名称	3

1.3.9数据项代码	4

1.3.10数据类型及长度	4

1.3.11约束条件	4

1.3.12值域	4

1.3.13单位	4

1.3.14主键（M）	4

1.3.15外键（C）	5

1.3.16属性表	5

1.3.17数据字典	5

第2章 数据采集内容	6

2.1数据采集总体内容	6

2.2数据采集具体内容	8

2.2.1保管单位信息	8

2.2.2项目信息	8

2.2.3钻孔基础信息	9

2.2.4钻孔属性信息	9

2.2.5钻孔岩心信息	10

第3章 钻孔图表数据采集格式与说明	11

3.1保管单位信息表格式与填写说明	11

3.2项目信息表格式与填写说明	14

3.3钻孔基础信息表格式与填写说明	21

第4章 工作流程	30

4.1工作组织	30

4.2技术准备	30

4.3技术培训	30

4.4建库流程	31

第5章 质量控制	37

5.1质量控制目标	37

5.2质量控制原则	37

5.3质量控制职责	38

5.4质量控制方法	38

5.5质量控制要求	40

5.6质量控制阶段	41

第6章 成果提交	44

6.1省级汇总成果	44

6.2全国汇总成果	44

6.3成果提交要求	45

6.4报告编写要求	47

# 第1章 概述

## 1.1范围

本《技术要求（试行）》对重要地质钻孔数据采集的范围、采集内容、数据采集格式与说明、工作流程、质量控制、成果提交等进行了规定。

本《技术要求（试行）》适用于部组织实施的全国重要地质钻孔数据库建设工作。其他钻孔数据库建设工作也可参照执行。

## 1.2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本《技术要求（试行）》的引用而成为本《技术要求（试行）》的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术要求。但是，鼓励根据本《技术要求（试行）》达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本《技术要求（试行）》。

GB958-1999      区域地质图图例

GB/T0179-1997   地质图用色标准及用图原则

GB/T2260        中华人民共和国行政区划代码

GB/T5751-2009   中国煤炭分类

GB/T7408-2005   数据和交换格式 信息交换 日期和

时间表示法

GB/T9649        地质矿产术语分类代码

DZ/T0122-1994   地质钻孔（井）基本数据文件格式

DZ/T0124-1994   水文地质钻孔数据文件格式

DZ/T0125-1994   煤田地质钻孔数据文件格式

DZ/T0126-1994   固体矿产钻孔地质数据文件格式

DZ/T0146-1994   侵入岩地质数据文件格式

DD2006-05       地质信息元数据标准

DD2006-07       地质数据质量检查与评价

SZ1999001-2000  图文地质资料扫描数字化规范

(试行)

## 1.3术语及定义

下列术语及定义适用于本《技术要求（试行）》。

### 1.3.1地质钻孔资料

地质钻孔资料指地质资料保管单位归档保管的区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质（大型以上项目）、环境地质、灾害地质勘查等（除油气、海洋、放射性以外）钻探工程形成的记录钻孔地质信息、工程信息的资料。

### 1.3.2重要地质钻孔资料

重要地质钻孔资料指除油气、海洋、放射性矿产以外，依法应汇交、已归档保管、信息完整的地质钻孔资料。

### 1.3.3历史性地质钻孔资料

在本次重要地质钻孔数据库建设工作中,历史性地质钻孔资料是指按照《国土资源部办公厅关于进一步加强原始地质资料管理的通知》（国土资厅发〔2012〕57号）要求，2013年1月1日以前形成并汇交的地质钻孔资料。

### 1.3.4三图一表

“三图”特指工程布置图、勘探线剖面图和钻孔柱状图，“一表”特指钻孔样品分析报告中的结果数据表。

### 1.3.5重要地质钻孔图表数据库

重要地质钻孔图表数据库是指将重要地质钻孔资料中的“三图一表”著录入库的数据库。

### 1.3.6重要地质钻孔属性数据库

重要地质钻孔属性数据库是指将重要地质钻孔资料中的钻孔工程信息、钻孔地质信息、样品测试数据等相关数据项著录入库的数据库。

### 1.3.7重要地质钻孔岩心数据库

重要地质钻孔岩心数据库是指将重要地质钻孔的岩心保管信息、野外钻探现场岩心照片、岩心扫描图像等著录入库的数据库。

### 1.3.8数据项名称

数据项的中文名称。

### 1.3.9数据项代码

属于地质专业部分的数据项代码依据GB/T9649的相关代码。本《技术要求（试行）》有根据需要新编写的，采用拼音首字母缩写形式表示。

### 1.3.10数据类型及长度

数据类型是一组性质相同的值的集合以及在该集合上允许的一组操作的总称。基本数据类型包括整型、实型、字符串、日期型等。本《技术要求（试行）》规定：整型用int n表示，n为十进制整数的位数；浮点型用F m.n表示，m为十进制整数与小数的总位数，n为十进制小数的位数；字符型用C n表示，n为字符的个数。

### 1.3.11约束条件

本《技术要求（试行）》中数据项分为必选、可选和条件必选项，分别用M、O、C表示。

### 1.3.12值域

填写数据项的取值范围。

### 1.3.13单位

数据项的数据类型为数字型且涉及数量的单位，如米、千克等。

### 1.3.14主键（M）

唯一标识属性表中记录的一个或多个数据项。

### 1.3.15外键（C）

唯一标识关联属性表记录的一个或多个数据项，即是关联表的主键。主要用于表间关联。

### 1.3.16属性表

描述地质钻孔资料基本属性的数据集合。

### 1.3.17数据字典

按照规定的表结构，对数据表结构和语义进行详细描述和定义的文档。数据字典是描述数据表结构及语义的元数据。

# 第2章 数据采集内容

## 2.1数据采集总体内容

重要地质钻孔数据采集总体内容包括：钻孔资料保管单位信息、项目信息、钻孔基础信息，共计3张数据采集表。钻孔属性信息和钻孔岩心信息，共计40张数据采集表（本《技术要求（试行）》提供有条件的省（区、市）试用建立钻孔属性数据库和岩心数据库）。

项目信息和钻孔信息（包括基础信息、属性信息和岩心信息）是主体数据，保管单位信息是辅助信息。

全国地质钻孔的唯一性由组织机构代码＋成果资料档号＋原始资料档号＋钻孔编号共同控制。

表2-1 地质钻孔数据属性主要内容

| 序号 | 1级属性名称 | 2级属性名称 | 3级属性名称 | 4级属性名称 | 属性表代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保管单位信息表 |  |  |  | TABLE_BBDW |
| 2 |  | 项目信息表 |  |  | TABLE_XM |
| 3 |  |  | 钻孔基础信息 | 钻孔基础信息表 | TABLE_ZKJC |
| 4 |  |  | 钻孔属性信息 | 固体矿产地质钻孔基本信息表 | TABLE_GTZK_JB |
| 5 |  |  |  | 钻孔回次数据表 | TABLE_GTZK_HCSJ |
| 6 |  |  |  | 钻孔孔深校正及弯曲度测量表 | TABLE_GTZK_KSJZJWQDCLSJ |
| 7 |  |  |  | 钻孔结构数据表 | TABLE_GTZK_JGSJ |
| 8 |  |  |  | 钻孔分层数据表 | TABLE_GTZK_FCSJ |
| 9 |  |  |  | 钻孔地质综合数据表 | TABLE_GTZK_DZZHSJ |
| 10 |  |  |  | 钻孔标本采样数据表 | TABLE_GTZK_BBCYSJ |
| 11 |  |  |  | 钻孔劈心样数据表 | TABLE_GTZK_PXYSJ |
| 12 |  |  |  | 钻孔基本化学分析数据表 | TABLE_GTZK_JBHXFXSJ |
| 13 |  |  |  | 钻孔物相分析数据表 | TABLE_GTZK_WXFXSJ |
| 14 |  |  |  | 钻孔体重测定数据表 | TABLE_GTZK_TZCDSJ |
| 15 |  |  |  | 钻孔组合分析数据表 | TABLE_GTZK_ZHFXSJ |
| 16 |  |  |  | 钻孔岩石样品全分析数据表 | TABLE_GTZK_YSYPQFXSJ |
| 17 |  |  |  | 钻孔测井曲线层记录表 | TABLE_GTZK_CJQXCJL |
| 18 |  |  |  | 钻孔测井曲线点记录表 | TABLE_GTZK_CJQXDJL |
| 19 |  |  |  | 水文地质钻孔（井）基本信息表 | TABLE_SWZKJ_JB |
| 20 |  |  |  | 钻孔（井）地层岩性数据表 | TABLE_SWZKJ_DCYXSJ |
| 21 |  |  |  | 钻孔（井）结构数据表 | TABLE_SWZKJ_JGSJ |
| 22 |  |  |  | 钻孔（井）抽水试验表 | TABLE_SWZKJ_CSSY |
| 23 |  |  |  | 钻孔（井）水质分析数据表 | TABLE_SWZKJ_SZFXSJ |
| 24 |  |  |  | 钻孔（井）电测井数据表 | TABLE_SWZKJ_DCJSJ |
| 25 |  |  |  | 工程地质钻孔基本信息表 | TABLE_GCZK_JB |
| 26 |  |  |  | 钻孔标准贯入、动力触探试验记录表 | TABLE_GCZK_GRADLCTSYJL |
| 27 |  |  |  | 钻孔岩石物理力学试验表 | TABLE_GCZK_YSWLLXSY |
| 28 |  |  |  | 室内土工试验记录表 | TABLE_GCZK_SNTGSYJL |
| 29 |  |  |  | 土物理力学性质指标分层统计表 | TABLE_GCZK_TWLLXXZZBFCTJ |
| 30 |  |  |  | 钻孔抽水试验数据表 | TABLE_GCZK_CSSYSJ |
| 31 |  |  |  | 钻孔水质分析成果表 | TABLE_GCZK_SZFXCG |
| 32 |  |  |  | 钻孔工程地质信息记录表 | TABLE_GCZK_GCDZXXJL |
| 33 |  |  |  | 钻孔波速测试记录表 | TABLE_GCZK_BSCSJL |
| 34 |  |  |  | 钻孔综合测井曲线记录表 | TABLE_GCZK_ZHCJQXJL |
| 35 |  |  |  | 煤田地质钻孔基本信息表 | TABLE_MTZK_JB |
| 36 |  |  |  | 钻孔地质记录表 | TABLE_MTZK_DZJL |
| 37 |  |  |  | 钻孔煤层记录表 | TABLE_MTZK_MCJL |
| 38 |  |  |  | 钻孔煤质分析信息表 | TABLE_MTZK_MZFX |
| 39 |  |  |  | 钻孔煤样试验记录表 | TABLE_MTZK_MYSYJL |
| 40 |  |  |  | 钻孔孔深校正及弯曲度测量表 | TABLE_MTZK_KSJZJWQDCLSJ |
| 41 |  |  |  | 钻孔测井曲线层记录表 | TABLE_MTZK_CJQXCJL |
| 42 |  |  |  | 钻孔测井曲线点记录表 | TABLE_MTZK_CJQXDJL |
| 43 |  |  | 钻孔岩心信息 | 钻孔岩心属性信息表 | TABLE _YXSXSJ |

图2-1  地质钻孔数据属性表关系E-R图

## 2.2数据采集具体内容

### 2.2.1保管单位信息

钻孔资料保管单位信息主要包括组织机构代码、单位名称、地勘资质等级、所属行业部门、通讯地址及联系人等内容。

### 2.2.2项目信息

项目信息主要包括项目名称、成果资料档号、项目结束时间、工作程度或比例尺、主要矿种、工程布置图（扫描图件）、勘探线剖面图（扫描图件）和样品分析结果表（扫描图件）等内容。重点采集勘探线剖面图、工程布置图和样品分析结果表的扫描图件。

### 2.2.3钻孔基础信息

钻孔基础信息主要包括钻孔编号、原始资料档号、钻孔类型、钻孔坐标、终孔深度、终孔日期、施工单位以及钻孔柱状图（扫描图件）等内容。重点采集钻孔柱状图的扫描图件。

### 2.2.4钻孔属性信息

地质钻孔属性数据采集是将矿产地质、水文地质、工程地质和煤田地质等4种类型的重要地质钻孔属性信息录入或导入数据库。

本《技术要求（试行）》提供的地质钻孔数据采集系统可提供属性建库试用。

（1）固体矿产地质钻孔属性数据表包括：钻孔基本信息表，钻孔回次数据表，钻孔孔深校正及弯曲测量数据表，钻孔结构数据表，钻孔分层数据表，钻孔地质综合数据表，钻孔标本采样数据表，钻孔劈心样数据表，钻孔基本化学分析数据表，钻孔物相分析数据表，钻孔体重测定数据表，钻孔组合分析数据表，钻孔岩石样品全分析数据表，钻孔测井曲线层数据表和钻孔测井曲线点数据表。

对于固体矿产地质的纸质钻孔资料主要采集钻孔基本信息表、钻孔地质综合数据表、钻孔基本化学分析数据表共3张表的数据。

（2）水文地质钻孔基础属性数据表包括：钻孔（井）基本信息表，钻孔（井）地层岩性数据表，钻孔（井）结构数据表，钻孔（井）抽水试验数据表，钻孔（井）水质分析数据表和钻孔（井）电测井数据表。

（3）工程地质钻孔基础信息属性数据表包括：钻孔基本信息表，钻孔标准贯入、动力触探实验记录表，钻孔岩石物理力学试验表，室内土工试验记录表，土物理力学性质指标分层统计表，钻孔抽水试验数据表，钻孔水质分析成果表，钻孔工程地质信息记录表，钻孔波速测试记录表和钻孔测井曲线记录表。

（4）煤田地质钻孔基础信息属性数据表包括：钻孔基本信息表，钻孔地质记录表，钻孔煤层记录表，钻孔煤质分析信息表，钻孔煤样试验记录表，钻孔孔深校正及弯曲测量数据表，钻孔测井曲线层数据表和钻孔测井曲线点数据表。

### 2.2.5钻孔岩心信息

地质钻孔岩心数据采集是将岩心保存数据、钻探施工时野外岩心照片、钻孔岩心的存放照片以及岩心扫描图像等整理入库。

本《技术要求（试行）》提供的地质钻孔数据采集系统可提供岩心数据建库试用。

# 第3章 钻孔图表数据采集格式与说明

重要地质钻孔图表数据采集是在2012年已完成的钻孔基本信息清查工作基础上，重点采集钻孔柱状图、工程布置图、勘探线剖面图以及样品分析结果表（即“三图一表”）等相关资料图片入库。为便于地质钻孔资料保管单位进行数据采集，对地质钻孔图表数据采集表格式和填写说明分别列表并说明。

## 3.1保管单位信息表格式与填写说明

本表用于记录钻孔资料保管单位基本信息，每个钻孔资料保管单位只填写一张“钻孔资料保管单位信息表”。本表全部延续钻孔基本信息清查时“保管单位基本信息表”的数据格式与填写说明。

表3-1  保管单位信息表（TABLE_BBDW）

| 序号 | 数据项名称 | 数据项代码 | 定义或描述 | 数据类型与长度 | 约束条件 | 值域 | 备注/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | XZQH_CODE | 行政区划代码 | C6 | M | GB/T2260-2007 |  |
| 2 | 组织机构代码 | CUID | 组织机构代码 | C10 | M | 自由文本 |  |
| 3 | 保管单位名称 | CUN | 保管单位名称 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 4 | 最高地勘资质等级 | GEC | 最高地勘资质等级 | C2 | O | 地勘资质等级（数据字典） |  |
| 5 | 上级单位名称 | SUPN | 上级单位名称 | C50 | O | 自由文本 |  |
| 6 | 所属行业部门 | SUBJCT | 所属行业部门 | C20 | M | 自由文本 |  |
| 7 | 通讯地址 | ADD | 通讯地址 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 8 | 邮政编码 | CPC | 邮政编码 | C6 | M | 自由文本 |  |
| 9 | 联系人姓名 | CCN | 联系人姓名 | C10 | M | 自由文本 |  |
| 10 | 联系电话 | CPN | 联系电话 | C20 | M | 自由文本 |  |
| 11 | 传真 | CFN | 传真 | C20 | O | 自由文本 |  |
| 12 | 电子邮箱 | CEM | 电子邮箱 | C30 | O | 自由文本 |  |
| 13 | 备注 | REMARKS | 备注 | Comment不限 | O | 自由文本 |  |
| 主键（M）：组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明:

（1）行政区划代码

填写钻孔资料保管单位所在地区的行政区划代码，按《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260），详细到县级行政区划代码。

（2）组织机构代码

钻孔资料保管单位按照本单位《组织机构代码证》填写，格式为XXXXXXXX-X，填写时需按位置正确填写，如：40001427-6。对于涉密单位，如：核工业所属的单位，可用本单位名称的汉语拼音首字母代替，长度多于10位的，取前10位填写；长度不足10位的，在后面加“1”补足10位填写。

（3）保管单位名称

填写钻孔资料保管单位全称必须和单位公章一致。如：国土资源实物地质资料中心。

（4）最高地勘资质等级

最高地勘资质等级为词典项，查找本单位的“地质勘查资质证书”，依据证书“资质类别和资质等级”一栏的最高等级，选择填写本单位所有地质勘查资质中的最高等级，分为：甲级、乙级、丙级、其他。对于没有地勘资质的地质勘查单位以及有其他资质的钻孔资料保管单位（如：地质资料馆、矿山企业）选填“其他”。

（5）上级单位名称

填写钻孔资料保管单位上一级主管单位的名称；如保管单位无上级单位时（如：矿山企业、非国有地勘单位）此项不填。

（6）所属行业部门

该属性项为词典项，选择填写保管单位所属行业部门，保管单位所属的行业部门分类包括：地质矿产、有色、冶金、煤炭、黄金、建材、化工、核工业、石油、地震、海洋、水利、其他（如：矿山企业、非国有地勘单位即填“其他”）。

（7）通讯地址

填写钻孔资料保管单位详细地址，包括省（区、市）、县（市、区）、乡（镇）、村、街道名称和门牌号。如：河北省三河市燕郊开发区燕灵路245号。

（8）邮政编码

填写钻孔资料保管单位所在地的邮政编码。如：065201。

（9）联系人姓名

钻孔资料保管单位负责地质资料管理与服务工作的负责人,复姓超过5个汉字的联系人姓名填入备注栏。

（10）联系电话

钻孔资料保管单位负责地质资料管理与服务工作负责人的联系电话，含区号，可续填分机号。填写形式：010-61592214，010-61594187-1234。

（11）传真

钻孔资料保管单位的传真，含区号，可续填分机号。填写形式：0316-3320379

（12）电子邮箱

填写钻孔资料保管单位负责地质资料管理与服务工作负责人的电子邮箱，超过30位的电子邮箱填入备注栏。

（13）备注

其他需要说明的情况。

## 3.2项目信息表格式与填写说明

本表用于记录地质工作项目信息，钻孔资料保管单位按地质钻孔涉及的项目逐一填写，对于有“钻探工作量”的项目，填写项目信息，每个项目填报一张“项目信息表”。本表部分延续钻孔基本信息清查时“项目基本信息表”的数据格式，并根据需要新增加了工程布置图、勘探线剖面图、样品分析结果表和密级4个数据项。

表3-2  项目信息表（TABLE_XM）

| 序号 | 数据项名称 | 数据项代码 | 定义或描述 | 数据类型与长度 | 约束条件 | 值域 | 备注/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | XZQH_CODE | 行政区划代码 | C6 | M | GB/T2260-2007 |  |
| 2 | 组织机构代码 | CUID | 组织机构代码 | C10 | M | 自由文本 |  |
| 3 | 项目名称 | JJMEK | 项目名称 | C255 | M | 自由文本 |  |
| 4 | 资料名称 | ZLMCH | 资料名称 | C255 | M | 自由文本 |  |
| 5 | 成果资料档号 | ZLDH | 成果资料档号 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 6 | 项目结束时间 | JJMEM | 项目结束时间 | C8 | M | GB/T7408-2005 |  |
| 7 | 工作程度 | PKD | 工作程度 | C10 | C | 工作程度（数据字典） |  |
| 8 | 比例尺 | PKIGD | 比例尺 | C10 | C | 比例尺（数据字典） |  |
| 9 | 主要矿种 | PKAC | 主要矿种 | C10 | C | GB/T9649.16-1998 |  |
| 10 | 省馆成果资料档号 | PKIIA | 省馆成果资料档号 | C50 | O | 自由文本 |  |
| 11 | 工程布置图 | ZKBZT | 工程布置图 | Comment不限 | O | 自由文本 |  |
| 12 | 工程布置图数 | ZKBZTS | 工程布置图数 | int3 | M | 自由文本 |  |
| 13 | 勘探线剖面图 | ZKPMT | 勘探线剖面图 | Comment不限 | O | 自由文本 |  |
| 14 | 勘探线剖面图数 | ZKPMTS | 勘探线剖面图数 | int3 | M | 自由文本 |  |
| 15 | 样品分析结果表 | YPFXBG | 样品分析结果表 | Comment不限 | O | 自由文本 |  |
| 16 | 样品分析结果表数 | YPFXBS | 样品分析结果表数 | int4 | M | 自由文本 |  |
| 17 | 密级 | ZKMJ | 密级 | C4 | M | 密级（数据字典） |  |
| 18 | 备注 | REMARKS | 备注 | Comment不限 | O | 自由文本 |  |
| 主键（M）：成果资料档号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外键（C）：组织机构代码；成果资料档号 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明:

（1）行政区划代码

本表的行政区划代码由已填写的“保管单位信息表”自动生成，只需选择填写。

（2）组织机构代码

本表的组织机构代码由已填写的“保管单位信息表”自动生成，只需选择填写。

（3）项目名称

填写有“钻探工作量”的地质工作项目的全称。

（4）资料名称

对于有成果资料的地质工作项目，填写对应的成果报告名称；对于没有成果资料的地质工作项目，则可填写其他相关资料名称。

（5）成果资料档号

填写钻孔资料保管单位存档的该地质工作项目形成的成果资料档号。

（6）项目结束时间

填项目工作结束年月日。前四位为年，中间两位为月，后两位为日，如：1998年9月9日，应填写为：1998-09-09。

（7）工作程度

工作程度为词典项，矿产地质勘查类填报项，选择填写，工作程度分为：预查、普查、详查、勘探、其他。

（8）比例尺

比例尺为词典项，区调类填报项，选择填写，比例尺包括：>1:1万， 1:1万， 1:2.5万 ，1:5万 ，1:10万， 1:20万，1:25万 ，1:50万 ，1:100万，1:250万，1:500万，<1:500万，其他。

（9）主要矿种

主要矿种为词典项，矿产地质勘查类必填。按《中华人民共和国矿产资源法实施细则》附件的矿产资源分类细目和《地质矿产术语分类代码矿床学》（GB/T9649.16-1998）的规定填写，最多选择填写三种主要矿种。

矿产资源分类细目：

①能源矿产

煤、煤成气、石煤、油页岩、石油、天然气、油砂、天然沥青、铀、钍、地热。

②金属矿产

铁、锰、铬、钒、钛；铜、铅、锌、铝土矿、镍、钴、钨、锡、铋、钼、汞、锑、镁；铂、钯、钌、锇、铱、铑；金、银；铌、钽、铍、锂、锆、锶、铷、铯；镧、铈、镨、钕、钐、铕、钇、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥；钪、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲。

③非金属矿产

金刚石、石墨、磷、自然硫、硫铁矿、钾盐、硼、水晶(压电水晶、熔炼水晶、光学水晶、工艺水晶)、刚玉、蓝晶石、硅线石、红柱石、硅灰石、钠硝石、滑石、石棉、蓝石棉、云母、长石、石榴子石、叶腊石、透辉石、透闪石、蛭石、沸石、明矾石、芒硝(含钙芒硝)、石膏(含硬石膏)、重晶石、毒重石、天然碱、方解石、冰洲石、菱镁矿、萤石(普通萤石、光学萤石)、宝石、黄玉、玉石、电气石、玛瑙、颜料矿物(赭石、颜料黄土)、石灰岩(电石用灰岩、制碱用灰岩、化肥用灰岩、熔剂用灰岩、玻璃用灰岩、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、制灰用灰岩、饰面用灰岩)、泥灰岩、白垩、含钾岩石、白云岩(冶金用白云岩、化肥用白云岩、玻璃用白云岩、建筑用白云岩)、石英岩(冶金用石英岩、玻璃用石英岩、化肥用石英岩)、砂岩(冶金用砂岩、玻璃用砂岩、水泥配料用砂岩、砖瓦用砂岩、化肥用砂岩、铸型用砂岩、陶瓷用砂岩)、天然石英砂(玻璃用砂、铸型用砂、建筑用砂、水泥配料用砂、水泥标准砂、砖瓦用砂)、脉石英(冶金用脉石英、玻璃用脉石英)、粉石英、天然油石、含钾砂页岩、硅藻土、页岩(陶粒页岩、砖瓦用页岩、水泥配料用页岩)、高岭土、陶瓷土、耐火粘土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土、膨润土、铁矾土、其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土)、橄榄岩(化肥用橄榄岩、建筑用橄榄岩)、蛇纹岩(化肥用蛇纹岩、熔剂用蛇纹岩、饰面用蛇纹岩)、玄武岩(铸石用玄武岩、岩棉用玄武岩)、辉绿岩(水泥用辉绿岩、铸石用辉绿岩、饰面用辉绿岩、建筑用辉绿岩)、安山岩(饰面用安山岩、建筑用安山岩、水泥混合材用安山玢岩)、闪长岩(水泥混合材用闪长玢岩、建筑用闪长岩)、花岗岩(建筑用花岗岩、饰面用花岗岩)、麦饭石、珍珠岩、黑曜岩、松脂岩、浮石、粗面岩(水泥用粗面岩、铸石用粗面岩)、霞石正长岩、凝灰岩(玻璃用凝灰岩、水泥用凝灰岩、建筑用凝灰岩)、火山灰、火山渣、大理岩(饰面用大理岩、建筑用大理岩、水泥用大理岩、玻璃用大理岩)、板岩(饰面用板岩、水泥配料用板岩)、片麻岩、角闪岩、泥炭、矿盐(湖盐、岩盐、天然卤水)、镁盐、碘、溴、砷。

④水气矿产

地下水、矿泉水、二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气。

（10）省馆成果资料档号

已向省级馆藏机构汇交成果地质资料的项目填报此项。该地质工作项目形成的成果地质资料汇交省级馆藏机构，省级馆藏机构保管该成果地质资料的档号。

（11）工程布置图

按《图文地质资料扫描数字化规范(试行)—SZ1999001－2000》的扫描要求，将平面布置图扫描形成JPEG或PDF格式文件，图件以单独文件形式存储，添加到地质钻孔数据采集软件系统中，在“项目信息表”中只存储全路径文件名。已完成图文资料数字化的，需利用原数字化成果。图片编号规则为：组织机构代码+资料档号+工程布置图编号+图片顺序号。

（12）工程布置图数

指扫描形成的工程布置图数目，JPEG格式图片填写图片总数，PDF格式文件应填该文件的页数。

（13）勘探线剖面图

按《图文地质资料扫描数字化规范(试行)—SZ1999001－2000》的扫描要求，将勘探线剖面图扫描形成JPEG或PDF格式文件，图件以单独文件形式存储，在“项目信息表”中只存储全路径文件名。一般一个项目或矿区钻探施工时设计了一条或多条勘探线，图件扫描时需将有钻探施工的勘探线剖面图全部扫描，并按照一定顺序依次添加到地质钻孔数据采集软件系统中。已完成图文资料数字化的，需利用原数字化成果。图片编号规则为：组织机构代码+资料档号+剖面图编号+图片顺序号。

（14）勘探线剖面图数

指扫描形成的勘探线剖面图数目，JPEG格式图片填写图片总数，PDF格式文件应填该文件的页数。

（15）样品分析结果表

对于固体矿产地质钻孔，将本项目钻孔样品分析报告中所有钻孔的分析结果数据表全部扫描。对于水文地质钻孔，扫描钻孔水质分析结果表，该项目所有钻孔水质分析结果表全部扫描。对于工程地质钻孔，扫描钻孔岩石物理力学试验结果表、室内土工试验结果表或钻孔水质分析结果表，该项目所有钻孔试验、分析结果表全部扫描。对于煤田地质钻孔，扫描钻孔煤质分析结果表，该项目所有钻孔煤质分析结果表全部扫描。图件扫描时，按《图文地质资料扫描数字化规范(试行)—SZ1999001－2000》的扫描要求，将样品分析结果表扫描形成JPEG或PDF格式文件，图件以单独文件形式存储，添加到地质钻孔数据采集软件系统中，在“项目信息表”中只存储全路径文件名。已完成图文资料数字化的，需利用原数字化成果。图片编号规则为：组织机构代码+资料档号+样品分析报告编号+图片顺序号。

（16）样品分析结果表数

指扫描形成的样品分析结果表数目，JPEG格式图片填写图片总数，PDF格式文件应填该文件的页数，EXCEL表格式文件或WORD文件应填该文件的页数。

（17）密级

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，密级分为绝密、机密、秘密。根据《地质资料管理条例》增补“保护、公开”，根据地质资料实际情况选择填写其中之一。

（18）备注

其他需要说明的情况。

## 3.3钻孔基础信息表格式与填写说明

本表用于记录钻孔基础信息，钻孔资料保管单位按本单位保管的地质钻孔资料逐一填写，每个钻孔填报一张“钻孔基础信息表”。本表部分延续钻孔基本信息清查时的“钻孔基本信息表”数据格式，并根据需要将“钻孔柱状图”字段的数据采集内容由原来填写“有/无”改为添加“钻孔柱状图扫描图件”，并新增加了“勘探线号”和“孔口高程”2个字段。

表3-3  钻孔基础信息表（TABLE_ZKJC）

| 序号 | 数据项名称 | 数据项代码 | 定义或描述 | 数据类型与长度 | 约束条件 | 值域 | 备注/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | XZQH_CODE | 行政区划代码 | C6 | M | GB/T2260-2007 |  |
| 2 | 组织机构代码 | CUID | 组织机构代码 | C10 | M | 自由文本 |  |
| 3 | 成果资料档号 | ZLDH | 成果资料档号 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 4 | 原始资料档号 | PKIIN | 原始资料档号 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 5 | 钻孔编号 | TKALA | 钻孔编号 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 6 | 勘探线号 | ZKKTX | 勘探线号 | C50 | O | 自由文本 |  |
| 7 | 钻孔名称 | TKMC | 钻孔名称 | C50 | O | 自由文本 |  |
| 8 | 钻孔类型 | ZKLX | 钻孔类型 | C50 | M | 钻孔类型（数据字典） |  |
| 9 | 工作区名称 | JJDAE | 工作区名称 | C50 | M | 自由文本 |  |
| 10 | 钻孔位置 | TKWZ | 钻孔位置 | C50 | O | 自由文本 |  |
| 11 | 坐标系 | TKZBX | 坐标系 | C20 | M | 坐标系（数据字典） |  |
| 12 | 工作区原点坐标X | TKCAFO | 工作区原点坐标X | F12.4 | C | 自由文本 | 米 |
| 13 | 工作区原点坐标Y | TKCAGO | 工作区原点坐标Y | F13.4 | C | 自由文本 | 米 |
| 14 | 孔口坐标X | TKCAF | 孔口坐标X | F12.4 | C | 自由文本 | 米 |
| 15 | 孔口坐标Y | TKCAG | 孔口坐标Y | F13.4 | C | 自由文本 | 米 |
| 16 | 孔口经度 | DWAAC | 孔口经度 | F12.4 | C | 自由文本 | 度 |
| 17 | 孔口纬度 | DWAAD | 孔口纬度 | F11.4 | C | 自由文本 | 度 |
| 18 | 孔口高程H | TKGC | 孔口高程H | C20 | O | 自由文本 | 米 |
| 19 | 终孔深度Z | TKACCA | 终孔深度Z | F7.2 | M | 自由文本 | 米 |
| 20 | 终孔日期 | TKALF | 终孔日期 | C10 | M | GB/T7408-2005 |  |
| 21 | 施工单位 | TKALD | 施工单位 | C30 | M | 自由文本 |  |
| 22 | 测井报告 | TKCJBG | 测井报告 | C2 | M | 有/无 |  |
| 23 | 原始地质记录表 | TKDZJL | 原始地质记录表 | C2 | M | 有/无 |  |
| 24 | 钻孔岩心 | TKYX | 钻孔岩心 | C2 | M | 有/无 |  |
| 25 | 钻孔柱状图 | ZKZZT | 钻孔柱状图 | Comment不限 | M | 自由文本 |  |
| 26 | 钻孔柱状图数 | ZKZZTS | 钻孔柱状图数 | Int3 | M | 自由文本 |  |
| 27 | 备注 | REMARKS | 备注 | Comment不限 | O | 自由文本 |  |
| 主键（M）：原始资料档号；钻孔编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外键（C）：组织机构代码；成果资料档号；原始资料档号；钻孔编号 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

（1）行政区划代码

本表的行政区划代码由已填写的“保管单位信息表”自动生成，只需选择填写。

（2）组织机构代码

本表的组织机构代码由已填写的“保管单位信息表”自动生成，只需选择填写。

（3）成果资料档号

本表的成果资料档号由已填写的“项目信息表”自动生成，只需选择填写。

（4）原始资料档号

填写钻孔资料存放在本单位原始地质资料库中的档案编号。

对于“成果地质资料”和“原始地质资料”合并归档以及没有原始地质资料档号的钻孔资料，填写钻孔资料对应的成果地质资料的档号。

（5）钻孔编号

填写设计施工时给定的钻孔原始编号。没有钻孔编号的钻孔，钻孔编号按钻孔名称填写。

（6）勘探线号

填写设计施工时给定的钻孔所在勘探线编号。

（7）钻孔名称

填写设计施工时给定的钻孔名称。没有给定钻孔名称的此项不填。

（8）钻孔类型

钻孔类型为词典项，选择填写钻孔类型。

钻孔类型按地质工作类别分为8大类，包括：

①区调钻孔(1a.区域地质调查钻孔,1b.区域矿产调查钻孔,1c.区域水工环调查钻孔，1d.其他区调钻孔)。

②矿产地质勘查钻孔（2a.综合矿产地质勘查钻孔，2b.煤田地质勘查钻孔，2c.金属矿产地质勘查钻孔，2d.非金属矿产地质勘查钻孔，2e.放射性矿产地质勘查钻孔，2f.地热、矿泉水、气体矿产地质勘查钻孔）。

③水文地质勘查钻孔。

④工程地质勘查钻孔。

⑤环境地质勘查钻孔。

⑥灾害地质勘查钻孔。

⑦城市地质勘查钻孔。

⑧地质科学研究钻孔。

⑨其他。

（9）工作区名称

填写钻孔所属的工作区全称。按矿产地行政区划＋工作区名称填写，即：省（区、市）、县（市、区）、乡（镇）、村＋工作区名称。如：黑龙江省牡丹江市宁安市海浪镇高家村蛋白石矿。

（10）钻孔位置

按钻孔原始记录所记录的钻孔位置，填写钻孔所在行政区详细位置，包括省（区、市）、县（市、区）、乡（镇）、村、街道名称、钻孔具体位置。如：江苏省仪征市月塘镇东风村登月湖东100米。

（11）坐标系

坐标系为必填项，选择填写钻孔所在坐标系，包括：

①北京1954-3°带。

②北京1954-6°带。

③国家1980-3°带。

④国家1980-6°带。

⑤地方坐标。

⑥地理坐标。

※注：关于坐标系、工作区原点坐标、孔口坐标、孔口经纬度的填写说明：

①有经纬度的钻孔，选择填报坐标系中的“地理坐标”，并填报孔口经纬度。不必填报矿区原点坐标和孔口坐标。

②无经纬度的钻孔，坐标系为：北京1954-3°带、北京1954-6°带、国家（西安）1980-3°带、国家（西安）1980- 6°带的钻孔，据实选择坐标系，并填报孔口坐标X、孔口坐标Y。不必填报矿区原点坐标X和Y。

③无经纬度的钻孔，又非北京1954和国家1980坐标系的钻孔，选择填报坐标系中的“地方坐标”，并填报矿区（城市）原点坐标X和Y，同时填报孔口坐标X、孔口坐标Y。

（12）工作区原点坐标X

工作区或城市采用独立坐标（近似或假定坐标）的测网原点相对于国家测网坐标值X。

坐标系为：北京1954-3°带、北京1954-6°带、国家1980-3°带、国家1980-6°带、地理坐标的钻孔，此项不填。

（13）工作区原点坐标Y

工作区或城市采用独立坐标（近似或假定坐标）的测网原点相对于国家测网坐标值Y。

坐标系为：北京1954-3°带、北京1954-6°带、国家1980-3°带、国家1980-6°带、地理坐标的钻孔，此项不填。

（14）孔口坐标X

查阅钻孔原始记录填写，精确到厘米，如：3543960.9400。

有孔口经纬度的钻孔，此项不填。

（15）孔口坐标Y

查阅钻孔原始记录填写，精确到厘米，如：40396058.9800。

有孔口经纬度的钻孔，此项不填。

（16）孔口经度

按“度分秒”填写，格式为：DDDMMSS.SSSS。如：

孔口经度为：118度26分37.4100秒，应填写为：1182637.4100；

孔口经度为：98度34分51.2100秒，应填写为：983451.2100。

（17）孔口纬度

按“度分秒”填写,格式为：DDMMSS.SSSS。如：

孔口纬度为：34度55分45.3200秒，应填写为：345545.3200。

孔口纬度为：8度50分30.6800秒，应填写为：85030.6800。

（18）终孔深度Z

查阅钻孔原始记录填写，精确到厘米。如：终孔深度为765.43米，应填写为：765.43。

（19）孔口高程H

查阅钻孔原始记录填写，精确到厘米。如：孔口高程为负值的，需在数值前加负号。

（20）终孔日期

查阅钻孔原始记录填写，钻孔结束钻进的日期，前四位为年，中间两位为月，后两位为日。如：1998年9月9日，应填写为：1998-09-09。

（21）施工单位

查阅钻孔原始记录，填写钻孔施工单位名称。

（22）测井报告

钻孔物探测井报告目前保存情况，选填“有/无”。

（23）原始地质记录表

钻孔原始地质记录表目前保存情况，选填“有/无”。

（24）钻孔岩心

描述钻孔岩心目前保存情况。只要是钻孔岩心目前在保存的，就选填“有”；其他情况，则选填“无”。

（25）钻孔柱状图

钻孔柱状图需全幅扫描，包括图面中的钻孔样品分析结果表等内容需一并扫描。按《图文地质资料扫描数字化规范(试行)—SZ1999001－2000》的扫描要求，将钻孔柱状图扫描形成JPEG或PDF格式文件，图件以单独文件形式存储，添加到地质钻孔数据采集软件系统中，在“钻孔基础信息表”中只存储全路径文件名。已完成图文资料数字化的，需利用原数字化成果。图片编号规则为：组织机构代码+原始资料档号+钻孔编号+图片顺序号。无钻孔柱状图的需在“备注”中说明。

（26）钻孔柱状图数

指扫描形成的钻孔柱状图数目，JPEG格式图片填写图片总数，PDF格式文件应填该文件的页数。

（27）备注

其他需要说明的情况。

# 第4章 工作流程

## 4.1工作组织

落实《国土资源部关于开展全国重要地质钻孔数据库建设工作的通知》（国土资发〔2013〕88号）要求，各省（区、市）编制本行政区重要地质钻孔数据库建设工作实施方案，邀请相关专家、行政管理人员研讨，并进行论证。

## 4.2技术准备

各省（区、市）根据本行政区的钻孔资料实际情况，制定适合本行政区重要地质钻孔资料建库的技术流程和方法，选择最优化的技术流程，使得既能满足钻孔数据采集技术要求，又能满足本行政区建库工作需要，且尽最大努力做到操作简便、流程简单、费用合理。

## 4.3技术培训

各省（区、市）重要地质钻孔数据库建设技术支撑单位应积极认真做好本行政区国土资源主管部门的技术支撑工作，组织开展本行政区内的地质资料保管部门、基层单位等地质钻孔数据库建设人员的技术培训工作。主要培训内容包括：本行政区重要地质钻孔数据库建设工作实施方案、钻孔数据采集技术要求和地质钻孔数据采集软件等。

## 4.4建库流程

4.4.1分发2012年钻孔清查数据

国土资源实物地质资料中心将2012年全国地质钻孔基本信息清查的95万个钻孔基本信息分发给全国各省（区、市）。

有钻孔坐标的77万余个钻孔数据导入地质钻孔数据采集系统，按照省份，分发给全国各省（区、市）1100余家地质勘查单位。分发的数据包内容包括：地质勘查单位清查的钻孔基本信息、地质钻孔数据采集系统及使用手册，以及地质勘查单位清查钻孔时填报有误的钻孔目录。

无地理坐标的18万个钻孔，将以EXCEL表格形式，分发给全国各省（区、市）技术支撑单位。技术支撑单位负责组织实施此类钻孔资料坐标换算、测算等工作，并将此类钻孔一并纳入重要地质钻孔数据库建设工作之中。

4.4.2及时入库新汇交的地质钻孔资料

自2011年全国地质钻孔基本信息清查结束后至2013年1月1日形成的历史性地质钻孔资料，各省（区、市）地质勘查单位应在本次重要地质钻孔数据库建设中利用系统软件将项目信息和钻孔基础信息等相关信息著录重要地质钻孔数据库。对于2013年1月1日后新形成的地质钻孔资料，各省级地质资料馆藏机构应按照《国土资源部关于开展全国重要地质钻孔数据库建设工作的通知》中的“三、（五）及时更新和维护重要地质钻孔数据库”要求，及时将项目信息和钻孔基础信息等相关信息著录重要地质钻孔数据库。

4.4.3核实分析钻孔清查数据

根据国土资源实物地质资料中心分发的2012年地质钻孔基本信息清查数据，各省（区、市）技术支撑单位负责统计分析本行政区省级馆藏机构保存地质资料中已数字化的钻孔资料数量和地质工作项目情况。统计分析每个地质勘查单位为建设钻孔数据库需要补充扫描的钻孔资料数量和地质工作项目情况。

4.4.4收集整理钻孔资料

各省（区、市）参与重要地质钻孔数据库建设的钻孔资料保管单位，负责收集整理本单位需建库的相关钻孔资料，以项目为单元，逐个项目查找对应的成果地质资料或原始地质资料，查找相应的工程布置图、勘探线剖面图、钻孔柱状图和样品分析结果表等相关资料。

4.4.5扫描数字化钻孔资料

按照《图文地质资料扫描数字化规范(试行)》（SZ1999001-2000）的扫描要求，将工程布置图、勘探线剖面图、钻孔柱状图和样品分析结果表扫描形成JPEG或PDF格式文件。对于已经完成图文地质资料扫描数字化的，要充分利用已有数字化成果，避免重复扫描。

4.4.6安装钻孔数据采集系统

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位可到国土资源部门户网站（www.mlr.gov.cn）的“通知公告”或中国实物地质资料信息网（www.cgsi.cn）的“通知公告”栏目下载“地质钻孔数据采集系统”，将软件压缩包解压到目标文件夹，在Windows 2000/XP/Windows Server 2003/Win7/Vista系统下，不需要特别设置，直接安装。安装完成后，在“桌面”将形成快捷图标，点击图标即可直接启动使用。具体操作使用方法可参考软件帮助中的电子使用手册。

4.4.7著录“三图一表”入库

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位，利用地质钻孔数据采集系统软件，在已有钻孔基本信息数据基础上，逐个项目填报数据，在“项目信息表”中著录工程布置图、勘探线剖面图和样品分析结果表等的扫描图件及其他信息。逐个钻孔填报数据，在“钻孔基础信息表”中著录钻孔柱状图等的扫描图件及其他信息。完成本单位重要地质钻孔图表数据库建设。

4.4.8填报钻孔属性数据

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位，在重要地质钻孔图表数据库的基础上，利用地质钻孔数据采集系统软件，进行钻孔属性数据的填报。

对于固体矿产地质的纸质钻孔资料主要采集钻孔基本信息表、钻孔地质综合数据表、钻孔基本化学分析数据表共3张表的数据。

对于采用固体矿产编录系统进行数据采集和管理的地质钻孔数据，可以将相关钻孔属性数据直接导入到地质钻孔数据采集系统软件中，不用人工录入，可以大大提高钻孔属性数据建库的效率。

4.4.9填报钻孔岩心数据

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位，在重要地质钻孔图表数据库的基础上，利用地质钻孔数据采集系统软件，采集钻孔岩心数据，主要包括：钻孔岩心保存数据、野外施工钻孔岩心照片、岩心扫描图像、岩屑扫描图像等。

4.4.10自查填报数据

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位，对著录重要地质钻孔数据库的数据和图件等，应及时进行自查，对自查结果建立相应检查记录。重要地质钻孔数据库建设要求填报数据自查率为100%。

4.4.11互检填报数据

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位，对著录重要地质钻孔数据库的数据和图件等，应及时进行互检，对互检结果建立相应检查记录。重要地质钻孔数据库建设要求填报数据互检率为100%。

4.4.12抽查填报数据

各省（区、市）技术支撑单位应协助本省（区、市）国土资源主管部门进行重要地质钻孔数据库建设抽查工作，抽查工作主要针对数据的完整性，即是否有钻孔数据遗漏。通过与成果、原始等地质资料进行比对，对工作的整体质量进行控制，对抽查结果建立相应检查记录。对上报的重要地质钻孔数据库建设成果抽取15%比例的钻孔资料对照原始地质资料进行检查，主要检查数据填报的正确性，如有问题，要求钻孔数据填报单位按要求及时修改、上报。

4.4.13汇总与上报数据

各省（区、市）技术支撑单位和地质资料保管单位，按项目或年度汇总本单位重要地质钻孔数据库；各省（区、市）重要地质钻孔数据库建设技术支撑单位应利用系统软件汇总建立本行政区重要地质钻孔数据库。

数据汇总操作流程：使用地质钻孔数据采集系统软件“数据管理”中的“数据完整上报”功能，生成上报数据包。此数据包即是数据汇总的数据源。使用地质钻孔数据采集系统软件“数据管理”中的“数据采集”功能，将生成的上报数据包，进行数据采集，汇集到同一个数据库中。使用地质钻孔数据采集系统软件“数据管理”中的“数据汇总”功能，将采集的各个数据包的数据进行汇总，形成新的上报数据源。同样使用地质钻孔数据采集系统软件“数据管理”中的“数据完整上报”功能，生成上报数据包，刻盘上报本省（区、市）国土资源主管部门。

各省（区、市）技术支撑单位，按年度或项目对本行政区内参与重要地质钻孔数据库建设单位上报的数据库进行汇总。生成上报数据包，刻盘上报国土资源部。

国土资源实物地质资料中心汇总各省（区、市）按年度上报的地质钻孔数据库建设阶段成果，形成全国重要地质钻孔数据库上报国土资源部。

4.4.14编制成果报告

各省（区、市）技术支撑单位按照本技术要求给定的钻孔数据库建设工作报告编写提纲，编写本省（区、市）钻孔数据库建设工作报告。各省（区、市）地质钻孔数据库建设成果包括：省级重要地质钻孔数据库、质量检查记录表、省级重要地质钻孔数据库建设工作报告。

4.4.15成果验收

重要地质钻孔数据库建设工作成果，按本技术要求中成果提交的有关要求验收。各省（区、市）国土资源主管部门组织专家对省级技术支撑单位汇总的成果进行评审。经审查、盖章后由各省（区、市）国土资源主管部门报送国土资源部。成果上报采用光盘形式，不得采取网络传输方式。

# 第5章 质量控制

## 5.1质量控制目标

质量控制的目标应符合部关于开展重要地质钻孔数据库建设工作的要求，钻孔资料数据内容完整、准确。确保建库内容应填尽填、完整规范，所采集的地质钻孔数据与钻孔原始地质记录数据完全一致，数据录入内容准确。确保建库数据真实可靠、来之有据，不得弄虚作假，不得篡改建库数据，确保建库成果符合钻孔数据库建设目标要求。

## 5.2质量控制原则

1、坚持全过程、全员质量控制原则

及时发现和消除事前、事中和事后影响钻孔建库数据质量的各种因素，并尽可能前置质量控制关口，加强对钻孔建库重要内容、关键节点、薄弱环节的质量监控。切实将质量控制的目标和责任分解落实到实处。

2、坚持逐级、分类质量控制原则

逐级明确钻孔建库质量控制的责任和要求，确保钻孔建库质量和数据填报质量。充分发挥各技术支撑单位作用，尽可能采取有针对性的方法和措施，分类做好建库质量问题分析与诊断，确保质量控制工作切实有效。

3、坚持统一标准、严格执行的原则

质量控制工作必须严格执行全国统一制定的规定、方法。不符合质量控制要求的阶段性数据成果须返工重做，不符合质量控制标准的上报数据成果必须退回重报。

## 5.3质量控制职责

1、国土资源部储量司、中国地质调查局负责全国钻孔数据库建设工作质量控制，国土资源实物地质资料中心协助部、局做好全国钻孔数据库建设质量控制工作。

2、各省（区、市）国土资源主管部门全面负责本行政区钻孔数据库建设质量控制工作。

3、各省（区、市）技术支撑单位协助本省（区、市）国土资源主管部门做好本行政区钻孔数据库建设质量控制工作。各省（区、市）技术支撑单位切实做到监督、检查、督促、指导钻孔资料保管单位的质量控制工作。

4、钻孔资料保管单位对本单位钻孔建库工作的质量负责，认真贯彻执行省级国土资源主管部门有关钻孔建库质量控制工作的规定和要求。建立建库质量管理体系，包括工作流程、工作标准以及相应的质量记录。

## 5.4质量控制方法

1、自查和互查

各钻孔资料保管单位对本单位钻孔建库数据进行质量控制，开展自查和互检工作，自查互检应建立相应的检查记录。自查率为100％，互检率应达到100％。

2、检查督导

各省（区、市）国土资源主管部门、技术支撑单位应及时组织开展检查督导工作，做好相应的检查记录，确保钻孔建库工作规范进行、实施到位。钻孔资料保管单位应积极配合技术支撑单位的检查督导工作。

3、审核验收

各省（区、市）技术支撑单位应根据建库工作要求，针对数据采集、录入和汇总上报等环节，做好建库数据的审核验收工作，逐级做好数据质量控制工作。技术支撑单位检查钻孔资料保管单位上报数据的正确性，错误率应低于0.3%。

4、审验数据

钻孔资料数据需保证建库数据表填写的规范性和完整性；需检查表内数据的一致性，检查数据的来源和依据，分析数据的可靠性。对钻孔数据的关键字段，如：组织机构代码、项目名称、资料档号、原始资料档号、钻孔编号应重点检查；对有逻辑关系的字段应进行逻辑关系的检查，如项目结束时间与终孔时间等；对进行统计分析的字段应进行逐项检查，如：最高地勘资质等级、所属行业、工作程度、矿种、钻孔类型、钻孔深度、钻孔资料状况等。对于审核未通过的数据表，应退回重填。

5、抽查

各省（区、市）国土资源主管部门和技术支撑单位应根据建库数据成果上报情况，组织做好建库数据质量的抽查工作，及时进行数据质量的复核。对钻孔建库数据成果抽取15%比例的钻孔资料对照原始地质资料进行检查，如有问题，要求地质钻孔数据填报单位按要求及时修改、上报。

## 5.5质量控制要求

1、数据表中所有必填项不能为空。

2、数据表中录入的文字出错率≤3‰，重要必填项出错率为0 。

3、地质钻孔坐标及换算精度误差≤100米。

4、有关图表的扫描件应与原始地质资料中的图表数量一致，不得缺失。

5、图件扫描质量。

（1）扫描分辩率：图纸300dpi，文字、照片200dpi。

（2）清晰度以原图和扫描图在1:1情况下，各类线条必须连续，图面中的小数点清晰。

（3）栅格文件倾斜度＜1%，肉眼能判断其倾斜时即为不合格，须重新扫描。

（4）栅格文件（如工程布置图、勘探线剖面图、柱状图等）等图件与原件的对角线误差和边长误差均不得超过±0.1%。。

（5）扫描图数量与原件数量一一对应，不得分割存储，整幅原图分多页扫描时，须合为与原图一致的一张图入库。

## 5.6质量控制阶段

地质钻孔数据采集质量控制分为数据采集过程的质量检查与控制、成果验收过程的质量检查与评价、复核复检过程的质量检查与评价三个主要阶段。

地质钻孔数据采集质量检查贯穿数据采集、验收、复核复检和监督抽检的全过程。成果验收时进行质量评价，复核复检是否进行质量评价视具体要求而定。

1、数据采集过程的质量检查与控制

数据采集过程的质量检查与控制主要是利用现有钻孔资料进行数据采集的过程检查与控制。数据采集过程中实行两级质量检查制度。

一级检查是对数据生产过程如钻孔数据采集录入、图件扫描、电子档钻孔资料导入等各种手段获取数据进行的质量检查，分为资料录入人员自检、互检和项目组抽检。

二级检查是在数据采集完成后，在钻孔资料保管单位质量管理或相关部门监督或参与下，项目组（或聘请专家）对准备提交验收的数据成果进行的质量检查。二级检查应覆盖全部数据，可根据具体情况确定全检或抽检。

两级检查不可缺失，旨在发现数据采集过程中存在的质量问题，不进行质量评价。对检查中发现的问题、错误要进行逐一修改，修改后进行复查，通过复查后方可进行下一级检查或验收。记录检查、修改及核实的情况与结果，由相关人员签字确认，格式参见表5-1。数据采集过程中作业人员要根据采集情况填写工作日志，格式参见表5-2。检查修改记录和工作日志作为数据质量检查记录，以备验收时审查。

表5-1  地质钻孔数据采集质量检查记录表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量控制阶段 |  | 检查类别 | □自检 □互检 □抽检 |
| 检查内容 | 问题描述 | 问题处理 | 核实 |
|  | 检查人员签名： | 作业人员签名： | 核查人员签名： |

质量管理（或项目）负责人签名：      日期：   年  月  日

表5-2  地质钻孔数据采集工作日志表

| 序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况、存在问题及处理方法 | 作业人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、验收过程中的质量检查与评价

地质钻孔数据采集实行两级验收制度，即钻孔资料保管单位组织的初审（预验收）和任务委托单位（机构）组织的验收。

初审是在二级检查的基础上钻孔资料保管单位组织的预验收。通常采用全检和抽检相结合的方式进行，要求在检查与评价的基础上给出初审结论并对数据质量进行评述。初审重点是确定任务是否完成、质量是否达到验收要求。

验收是在数据质量通过初审后，由任务委托单位（机构）组织专家或委托有关机构按照《全国重要地质钻孔数据库建设工作技术要求》进行验收。通常进行抽检，要求在检查的基础上进行质量评价并给出验收结论与质量报告。

3、复核与复检的检查与评价

经验收合格的数据，钻孔资料保管单位应根据验收结论与质量报告进行修改完善，完成后提交任务委托单位（机构）复核，复核只针对验收时发现的问题进行100%检查，根据检查结果可调整评价结论。验收不合格的数据返回钻孔资料保管单位修改或重做，完成后进行复核即重新检查和验收，复检时进行加严检查，由任务委托单位给出评价结论。必要时复核与复检可以重复多次。

4、监督抽检

数据质量监督抽检指由地质钻孔数据采集任务的下达单位（机构）组织的抽样检查，旨在发现数据质量及质量管理中存在的问题，督促钻孔资料保管单位采取改进措施提高数据质量，达到数据的技术要求。在数据采集的任何阶段都可以进行监督抽检。

# 第6章 成果提交

## 6.1省级汇总成果

（一）各省（区、市）重要地质钻孔数据库建设工作报告

总结本省（区、市）重要地质钻孔数据库建设工作开展情况，汇总本省（区、市）重要地质钻孔数据库建设成果，分析重要地质钻孔数据库建设工作状况，指出存在问题，提出解决措施。

（二）各省（区、市）重要地质钻孔数据库

根据钻孔资料保管单位上报的钻孔数据，汇总形成省级重要地质钻孔数据库。

## 6.2全国汇总成果

（一）全国重要地质钻孔数据库

以各省（区、市）提交的重要地质钻孔数据为基础，建立全国重要地质钻孔数据库。

（二）全国重要地质钻孔数据库管理服务平台

以逐步完善的重要地质钻孔数据库为基础，形成基于GIS与大型数据库技术的全国重要地质钻孔数据库管理服务平台。

（三）全国重要地质钻孔数据库建设工作报告

主要阐述重要地质钻孔数据库建设工作的部署、完成的主要工作、重要钻孔数据分析等，工作中发现的问题、处理情况及下一步工作建议。

## 6.3成果提交要求

（一）成果提交内容

1、钻孔数据库

钻孔数据库为ACCESS格式文件。重要地质钻孔数据库建设数据库成果上报不得采取网络传输方式，应采取成果刻盘方式上报。

2、建库工作报告

建库工作报告为word格式文件，编写要求见“重要地质钻孔数据库工作报告编写要求”。

提交成果按要求进行物理存储，存储介质为移动硬盘或光盘。在提交成果之前，要进行全面查杀毒，确保数据安全。

（二）成果质量检查

1、数据总体检查

成果文件及资料齐全、准确、可靠。

2、成果提交形式检查

（1）数据存放目录是否正确、文件命名是否符合标准要求。

（2）数据完整性检查：主要检查表格、文本及元数据的完整性。

（3）数据文件存储格式检查。

3、数据表内容检查

（1）结构完整性：字段是否缺失、是否有自定义、结构顺序是否正确。

（2）结构正确性：字段代码、字段类型、字段长度是否符合标准。

（3）字段内容完整性：关键字段内容是否为空，检查重点是数据库表格中的关键字段一定不能为空。

（4）字段内容正确性：字段值是否正确，是否符合取值范围。

（5）主表与子表的关联关系须正确合理。

（6）入库数据是否正确。

4、文本检查

检查提交文档是否齐全、命名是否正确、内容是否完整，有无明显错误。

5、质量记录检查

重点查阅工作过程中形成的工作记录表、互检表等与质量控制有关的内容。

（三）成果质量评价

各省（区、市）国土资源主管部门组织专家对本行政区重要地质钻孔数据库建设承担单位提交的成果进行验收，应审阅上报的钻孔数据库和工作报告，并按规定的比例抽查钻孔数据库中的数据与钻孔资料核实，抽查比例不低于15%，抽查后再对成果报告进行会议审查。

## 6.4报告编写要求

(一)报告名称及封面格式

1、报告名称

报告名称：×××（省、单位）钻孔数据库建设工作报告。如：北京市钻孔数据库建设工作报告、北京市地质调查院钻孔数据库建设工作报告。

2、提交单位为省（区、市）国土资源主管部门、省级技术支撑单位、钻孔资料保管单位。

3、编写单位为省级技术支撑单位、钻孔资料保管单位。

4、封面式样见附件。

（二）正文编写提纲

钻孔数据库建设工作报告编写提纲：

1、概况

主要包括：落实国土资源部关于开展钻孔数据库建设工作的文件情况、建库背景及技术准备、建库依据、主要技术路线、软、硬件环境等。

2、工作方法

主要包括：钻孔数据库建库工作方法、工作流程、工作步骤等。

3、建库过程

主要包括：建库的准备工作、资料收集、数据采集与整理、数据入库等。

4、质量控制

钻孔建库全过程质量控制情况，主要包括：钻孔建库质量控制、钻孔信息数据源质量控制、钻孔数据入库质量控制、钻孔数据库成果质量控制等。

5、质量评述

主要包括：钻孔建库质量评述、钻孔信息数据源质量评述、钻孔数据入库质量评述、钻孔数据库成果质量评述等。

6、建库成果

主要包括：钻孔数据库、扫描图件及文字成果等。

7、存在问题与建议

主要包括：未按要求填报数据或填报不达标的情况说明、已解决的问题及处理方法、未解决的问题及建议等。

（三）报告基本格式

1、标题及正文格式

（1）大标题（宋体或华文中宋，加粗小二号或二号居中）。

（2）正文开始空两个格（仿宋_GB2312三号字）。

（3）一级标题（用：一、二、三、……表示，黑体加粗三号字，每个标题结束不用标点符号）。

（4）二级标题（用：（一）（二）（三）……表示，楷体_GB2312加粗三号字）。

（5）三级标题（用：1.2.3.……表示，仿宋_GB2312三号字）。

（6）四级标题（用：（1）（2）（3）……表示，仿宋_GB2312三号字）。

说明：除一级标题结束不用加标点符号以外，其余标题结束时要加句号。对于非标题类文字，其独立成段时则用仿宋_GB2312三号字。

2、表格及符号格式

（1）文件中表格中的字体为仿宋_GB2312，字体大小随表格调整。

（2）文件号要用插入符号〔2010〕表示，不能用[2010]表示。

（3）最后日期：“二○一一年二月  日”，要将日前的日期空出，等领导签字日期为准，其中“○”要为插入特殊符号的“○”，由右向左空两个格。

（4）添加附件时插入分隔符（“附件1、附件2……”用黑体加粗三号字）。

（5）文件右下角插入页码。

3、排版格式

（1）段落行距为1.5倍。

（2）页面设置，页边距：上：2.54，下2.54，左3.17，右3.17。

4、目录格式

采用仿宋GB2312字体，字号根据实际情况调整确定。

5、附图格式。

工作报告附图一律采用JPEG格式，不插入Word文档，单独保存。

6、内插图件格式

工作报告有内插图件的，要求能正常浏览，按先后顺序插入Word文档。

7、报告电子版格式

工作报告电子版一律采用Word 格式，以光盘方式上报。

附件

封面格式：钻孔数据库建设工作报告封面

××（省、单位）钻孔数据库建设工作报告

[仿宋GB2312、小一加粗]

提 交 单 位： （盖章）[仿宋GB2312、三号加粗]

编 写 单 位： （盖章）[仿宋GB2312、三号加粗]

项 目 负 责：          [仿宋GB2312、三号加粗]

报 告 编 写：          [仿宋GB2312、三号加粗]

提 交 日 期： 年 月 日[仿宋GB2312、三号加粗]